TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 13567-7:2025

LỚP MẶT ĐƯỜNG BẰNG HỖN HỢP NHỰA NÓNG - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU - PHẦN 7: HỖN HỢP CẤP PHỐI ĐÁ CHẶT GIA CỐ NHỰA NÓNG

Hot mix asphalt pavement layer - Construction and acceptance - Part 7: Hot asphalt treated dense-graded aggregates

Lời nói đầu

TCVN 13567-7:2025 do Cục Đường bộ Việt Nam biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ tiêu chuẩn TCVN 13567 Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nguội - Thi công và nghiệm thu bao gồm:

TCVN 13567-1:2022, Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu - Phần 1: Bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường thông thường

TCVN 13567-2:2022, Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu - Phần 2: Bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường polyme

TCVN 13567-3:2022, Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu - Phần 3: Hỗn hợp nhựa bán rỗng

TCVN 13567-4:2024, Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu - Phần 4: Bê tông nhựa chặt tái chế nóng tại trạm trộn sử dụng vật liệu cũ không quá 25 %

TCVN 13567-5:2024, Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu - Phần 5: Bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường thông thường bổ sung phụ gia SBS bằng phương pháp trộn khô

TCVN 13567-6:2025, Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu - Phần 6: Bê tông nhựa chặt tái chế nóng tại trạm trộn sử dụng hàm lượng vật liệu cũ từ trên 25 % đến 50%

TCVN 13567-7:2025, Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu - Phần 7: Hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng

LỚP MẶT ĐƯỜNG BẰNG HỖN HỢP NHỰA NÓNG - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU - PHẦN 7: HỖN HỢP CẤP PHỐI ĐÁ CHẶT GIA CỐ NHỰA NÓNG

Hot mix asphalt pavement layer - Construction and acceptance - Part 7: Hot asphalt treated dense-graded aggregates

1  Phạm vi áp dụng

1.1  Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu kỹ thuật về vật liệu, thiết kế thành phần hỗn hợp, công nghệ chế tạo hỗn hợp, công nghệ thi công, kiểm tra và nghiệm thu lớp kết cấu áo đường đường ô tô sử dụng hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa thi công theo phương pháp trộn nóng, rải nóng (gọi tắt là hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng - ĐGCN). Phạm vi áp dụng cho mỗi loại hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa có cỡ hạt lớn nhất danh định khác nhau được đề cập ở Bảng 1.

1.2  Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc làm mới, sửa chữa, nâng cấp kết cấu áo đường ô tô, đường cao tốc, đường đô thị, bến bãi, quảng trường, đường giao thông nông thôn theo các quy định ở TCVN 4054, TCVN 5729, TCVN 13592 và TCVN 10380.

1.3  Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các lớp cấp phối đá chặt gia cố nhựa có độ rỗng dư ≥ 7 % và không áp dụng cho hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa sử dụng nhựa đường có chất phụ gia cải thiện.

2  Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bận mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 4054, Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế;

TCVN 4197, Đất xây dựng. Phương pháp xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy trong phòng thí nghiệm;

TCVN 5729, Đường ô tô cao tốc - Yêu cầu thiết kế;

TCVN 7504, Bitum. Phương pháp xác định độ dính bám với đá;

TCVN 7572-8, Cốt liệu bê tông và vữa. Phương pháp thử. Phần 8: Xác định hàm lượng bùn, bụi, sét trong cốt liệu và hàm lượng sét cục trong cốt liệu nhỏ;

TCVN 7572-10, Cốt liệu bê tông và vữa. Phương pháp thử. Phần 10: Xác định cường độ và hệ số hóa mềm của đá gốc;

TCVN 7572-12, Cốt liệu bê tông và vữa. Phương pháp thử. Phần 12: Xác định độ hao mòn khi va đập của cốt liệu lớn trong máy Los Angeles;

TCVN 7572-13, Cốt liệu bê tông và vữa. Phương pháp thử. Phần 13: Xác định hàm lượng hạt thoi dẹt trong cốt liệu lớn;

TCVN 7572-17, Cốt liệu bê tông và vữa Phương pháp thử. Phần 17: Xác định hàm lượng hạt mềm yếu, phong hóa;

TCVN 7572-18, Cốt liệu bê tông và vữa. Phương pháp thử. Phần 18: Xác định hàm lượng hạt bị đập vỡ;

TCVN 8735, Đá xây dựng công trình thủy lợi. Phương pháp xác định khối lượng riêng của đá trong phòng thí nghiệm;

TCVN 8817-1, Nhũ tương nhựa đường a xít - Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật;

TCVN 8818-1, Nhựa đường lỏng - Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật;

TCVN 8820, Hỗn hợp bê tông nhựa nóng - Thiết kế theo phương pháp Marshall;

TCVN 8860-1, Bê tông nhựa - Phương pháp thử - Phần 1: Xác định độ ổn định, độ dẻo Marshall;

TCVN 8860-7, Bê tông nhựa - Phương pháp thử - Phần 7: Xác định độ góc cạnh của cát;

TCVN 8860-9, Bê tông nhựa - Phương pháp thử - Phần 9: Xác định độ rỗng dư;

TCVN 8860-10, Bê tông nhựa - Phương pháp thử - Phần 10: Xác định độ rỗng cốt liệu;

TCVN 8860-12, Bê tông nhựa - Phương pháp thử - Phần 12: Xác định độ ổn định còn lại của bê tông nhựa;

TCVN 8864, Mặt đường ô tô - Xác định độ bằng phẳng mặt đường bằng thước dài 3,0 mét;

TCVN 8865, Mặt đường ô tô - Phương pháp đo và đánh giá xác định độ bằng phẳng theo chỉ số độ gồ ghề quốc tế IRI;

TCVN 10380, Đường giao thông nông thôn - Yêu cầu thiết kế;

TCVN 12884-2, Bột khoáng dùng cho hỗn hợp đá trộn nhựa - Phần 2: Phương pháp thử;

TCVN 13567-1, Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu - Phần 1: Bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường thông thường;

TCVN 13592, Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế;

TCVN 14135-5, Cốt liệu dùng trong xây dựng đường bộ - Phương pháp thử - Phần 5: Xác định thành phần hạt bằng phương pháp sàng khô;

AASHTO T 84, Standard Method of Test for Specific Gravity and Absorption of Fine Aggregate (Phương pháp xác định tỷ trọng và mức độ hấp thụ nước của cốt liệu nhỏ);

AASHTO T 85, Standard Method of Test for Specific Gravity and Absorption of Coarse Aggregate (Phương pháp xác định tỷ trọng và mức độ hấp thụ nước của cốt liệu lớn);

AASHTO T 176, Soils by Use of the Sand Equivalent Test (Phương pháp xác định hệ số đương lượng cát - ES của đất và cốt liệu);

ASTM D 6927, Standard Test Method for Marshall Stability and Flow of Asphalt Mixtures (Phương pháp thử nghiệm độ ổn định và độ dẻo Marshall của hỗn hợp nhựa).

3  Thuật ngữ, định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa sau:

3.1

Hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng (Hot asphalt treated dense-graded aggregate)

Hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng (thường gọi tắt là hỗn hợp đá gia cố nhựa nóng - ĐGCN) cũng thuộc loại hỗn hợp bê tông nhựa chặt trộn nóng, rải nóng nhưng có cỡ hạt lớn nhất danh định từ 25 mm trở lên để sử dụng làm lớp móng trên hoặc lớp mặt dưới trong kết cấu áo đường bê tông nhựa. Do vậy, các thông số dùng để đưa vào tính toán kết cấu mặt đường của hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng (như mô đun đàn hồi, cường độ chịu kéo uốn ... v.v) cũng được xác định tương tự như với hỗn hợp bê tông nhựa chặt trộn nóng, tùy theo tiêu chuẩn tính toán thiết kế mặt đường được áp dụng.

3.2

Kết cấu áo đường bê tông nhựa nóng (Hot mix asphalt concrete pavement structure)

Kết cấu áo đường bê tông nhựa nóng là phần áo đường trong kết cấu mặt đường mềm bao gồm tầng mặt và tầng móng. Tầng mặt thuộc loại cấp cao A1 thường bao gồm lớp mặt trên và lớp mặt dưới. Tầng móng bao gồm lớp móng trên và lớp móng dưới bằng các loại vật liệu khác nhau.

3.3

Cấp phối đá chặt (Graded aggregate)

Cấp phối cốt liệu có lượng hạt lớn, hạt trung gian và hạt nhỏ gần tương đương nhau, tạo điều kiện để khi đầm nén các hạt cốt liệu dễ chặt khít với nhau nhất. Hỗn hợp nhựa nóng sử dụng cấp phối đá chặt có độ rỗng dư nhỏ, thường từ 3 % đến 6 %. Còn được gọi là cấp phối liên tục.

4  Phân loại và các chỉ tiêu kỹ thuật yêu cầu với hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng

4.1  Theo kích cỡ hạt lớn nhất danh định hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng, được phân thành 3 cỡ:

- Hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng có cỡ hạt lớn nhất danh định là 25 mm (với cỡ hạt lớn nhất là 31,5 mm), viết tắt là ĐGCN 25;

- Hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng có cỡ hạt lớn nhất danh định là 31,5 mm (với cỡ hạt lớn nhất là 37,5 mm), viết tắt là ĐGCN 31,5;

- Hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng có cỡ hạt lớn nhất danh định là 37,5 mm (với cỡ hạt lớn nhất là 50 mm), viết tắt là ĐGCN 37,5.

4.2  Thành phần cấp phối hỗn hợp đá chặt gia cố nhựa nóng nên là một đường cong nằm trong phạm vi giới hạn ở Bảng 1.

Bảng 1 - Thành phần cấp phối cốt liệu hỗn hợp đá chặt gia cố nhựa nóng

| Loại hỗn hợp đá chặt gia cố nhựa nóng | ĐGCN 37,5 | ĐGCN 31,5 | ĐGCN 25 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cỡ hạt lớn nhất danh định, mm | 37,5 | 31,5 | 25 |
| Cỡ sàng mắt vuông, mm | Lượng lọt sàng, % khối lượng |  |  |
| 50,0 | 100 |  |  |
| 37,5 | 90 - 100 | 100 |  |
| 31,5 | 75 - 92 | 90 - 100 | 100 |
| 25,0 | 63 - 83 | 70 - 90 | 83 -100 |
| 19,0 | 49 - 71 | 53 - 72 | 60 - 80 |
| 16,0 | 43 - 63 | 44 - 66 | 48 - 68 |
| 12,5 | 36 - 56 | 38 - 58 | 40 - 60 |
| 9,5 | 30 - 50 | 31 - 51 | 32 - 52 |
| 4,75 | 20 - 40 | 20 - 40 | 20 - 40 |
| 2,36 | 15 - 32 | 15 - 32 | 15 - 32 |
| 1,18 | 10 - 25 | 10 - 25 | 10 - 25 |
| 0,600 | 8 - 18 | 8 - 18 | 8 - 18 |
| 0,300 | 5 -14 | 5 - 14 | 5 - 14 |
| 0,150 | 3 - 10 | 3 - 10 | 3 - 10 |
| 0,075 | 2 - 6 | 2 - 6 | 2 - 6 |
| Chiều dày thích hợp thường sử dụng sau khi đầm nén, cm | 12 - 15 | 9 - 15 | 8 - 12 |
| Chiều dày sau khi đầm nén nhỏ nhất, cm | 8,0 | 7,0 | 6,0 |
| Phạm vi áp dụng | Làm lớp móng trên |  | Làm lớp móng trên hoặc lớp mặt dưới. |

4.3  Hàm lượng nhựa tối ưu của hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa (tính theo % khối lượng hỗn hợp) được chọn trên cơ sở thiết kế hỗn hợp theo phương pháp Marshall (được quy định và chỉ dẫn ở TCVN 8820) sao cho các chỉ tiêu kỹ thuật của mẫu hỗn hợp thiết kế thỏa mãn các chỉ tiêu kỹ thuật tại Bảng 2 đối với hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng.

Dự đoán khoảng hàm lượng nhựa tối ưu tham khảo bước đầu có thể dựa vào tỷ lệ % lọt qua sàng 2,36 mm và 0,075 mm của thành phần cấp phối cốt liệu thiết kế như đã chỉ dẫn ở 8.4.1.4 TCVN 8820.

Bảng 2 - Các chỉ tiêu cơ lý yêu cầu đối với hỗn hợp đá chặt gia cố nhựa nóng (thiết kế hỗn hợp theo phương pháp Marshall)

| Các chỉ tiêu | Loại cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng |  | Phương pháp thử nghiệm |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ĐGCN 25 | ĐGCN 31,5 và 37,5 |  |
| 1. Kích thước mẫu Marshall | ϕ 101,6 mm × 63,5 mm | ϕ 152,4 mm × 95,3 mm | TCVN 8860-1 |
| 2. Số chầy đầm mỗi mặt (chày) | 75 | 112 | TCVN 8860-1 |
| 3. Độ rỗng dư (%) | 3 - 6 | 3 - 6 | TCVN 8860-9 |
| 4. Độ ổn định Marshall (60 °C, 40 min) (kN) | ≥7,5 | ≥15 | TCVN 8860-1 hoặc ASTM D6927 |
| 5. Độ dẻo Marshall (mm) | 1,5 - 4,0 | Không quy định |  |
| 6. Độ rỗng lấp đầy nhựa VFA, % | 55 - 70 | 55 - 70 | TCVN 8860-10 |
| 7. Độ ổn định Marshall còn lại, % | ≥ 65 (≥75) | ≥ 65 | TCVN 8860-12 |
| 8. Độ rỗng cốt liệu VMA (%) tùy thuộc độ rỗng dư (%) thiết kế: |  |  | TCVN 8860-10 |
| 3 % | ≥ 11 | ≥ (10,0 ÷ 10,5) (*) |  |
| 4 % | ≥ 12 | ≥ (11,0 ÷ 11,5) (*) |  |
| 5 % | ≥ 13 | ≥ (12,0 ÷ 12,5) (*) | TCVN 8860-10 |
| 6 % | ≥ 14 | ≥ (13,0 ÷ 13,5) (*) |  |
| CHÚ THÍCH: (*) với ĐGCN 37,5 độ rỗng cốt liệu lấy trị số nhỏ; (*) với ĐGCN 31,5 độ rỗng cốt liệu lấy trị số lớn; ( ) trị số trong ngoặc của chỉ tiêu 7 áp dụng cho lớp ĐGCN làm lớp mặt dưới. |  |  |  |

4.4  Khi cần tăng khả năng chịu mỏi của lớp ĐGCN nên thiết kế hỗn hợp có độ rỗng dư nhỏ (3÷3,5) %.

5  Yêu cầu về chất lượng vật liệu chế tạo hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng

5.1  Cốt liệu lớn (cỡ hạt > 4.75 mm)

5.1.1  Cốt liệu lớn dùng cho hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng phải là đá dăm được nghiền từ đá tảng, đá núi. Không được dùng đá nghiền từ đá mác nơ, đá sa thạch sét, diệp thạch sét.

5.1.2  Cốt liệu lớn dùng cho lớp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng có thể là đá dăm đề cập ở 5.1.1 hoặc cũng có thể là sỏi cuội nghiền với 80 % khối lượng trở lên có ít nhất 2 mặt vỡ và các cỡ sỏi cuội ≥ 50 mm.

5.1.3  Cốt liệu lớn phải sạch và khô, bề mặt càng khô, nhám càng tốt.

5.1.4  Cốt liệu lớn dùng cho lớp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng phải thỏa mãn các yêu cầu quy định tại Bảng 3.

Bảng 3 - Các chỉ tiêu cơ lý quy định cho cốt liệu lớn

| Các chỉ tiêu | Mức |  | Phương pháp thử |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ĐGCN làm lớp mặt dưới | ĐGCN làm lớp móng trên |  |
| 1. Cường độ nén của đá gốc, MPa |  |  | TCVN 7572-10 (căn cứ chứng chỉ thí nghiệm kiểm tra của nơi sản xuất đá dăm sử dụng cho công trình) |
| - Đá mác ma, biến chất | ≥ 80 | ≥ 80 |  |
| - Đá trầm tích | ≥ 60 | ≥ 60 |  |
| 2. Độ hao mòn khi va đập trong máy Los Angeles, % | ≤ 35 | ≤ 40 | TCVN 7572-12 |
| 3. Cường độ nén của đá gốc, MPa |  |  | TCVN 7572-10 (căn cứ chứng chỉ thí nghiệm kiểm tra của nơi sản xuất đá dăm sử dụng cho công trình) |
| - Đá mác ma, biến chất | ≥ 80 | ≥ 80 |  |
| - Đá trầm tích | ≥ 60 | ≥ 60 |  |
| 4. Độ hao mòn khi va đập trong máy Los Angeles, % | ≤ 35 | ≤ 40 | TCVN 7572-12 |
| 5. Tỷ trọng khối | ≥ 2,5 | ≥ 2,45 | AASHTO T85 |
| 6. Độ hút nước của đá, % | ≤ 3,0 | ≤ 3,0 |  |
| 7. Hàm lượng hạt thoi dẹt (tỷ lệ 1/3) (*), % |  |  | TCVN 7572-13 |
| - Của hỗn hợp cốt liệu | ≤ 18 | ≤ 20 |  |
| - Của phần hạt lớn hơn 9,5 mm | ≤ 15 | ≤ 20 |  |
| - Của phần hạt nhỏ hơn hoặc bằng 9,5 mm | ≤ 20 | ≤ 20 |  |
| 8. Hàm lượng hạt mềm yếu, phong hoá, % | ≤15,0 | ≤15,0 | TCVN 7572-17 |
| 9. Hàm lượng hạt cuội sỏi bị đập vỡ (ít nhất là 2 mặt vỡ), % | - | ≥ 80 | TCVN 7572-18 |
| 10. Hàm lượng chung bụi, bùn, sét, % | ≤ 2 | ≥ 2 | TCVN 7572-8 |
| 11. Hàm lượng sét cục, % | ≤ 0,25 | ≤ 0,25 | TCVN 7572-8 |
| 12. Độ dính bám của đá với nhựa đường (* *), cấp | ≥ cấp 3 | ≥ cấp 3 | TCVN 7504 |
| (*): Sử dụng sàng mắt vuông với các kích cỡ ≥ 4,75 mm theo quy định tại Bảng 1 để xác định hàm lượng thoi dẹt. 3 trị số % thoi dẹt lần lượt là % hạt thoi dẹt so với khối lượng cả hỗn hợp, % hạt thoi dẹt của các cỡ hạt > 9,5 mm và % hạt thoi dẹt của các cỡ hạt < 9,5 mm. (**): Trường hợp nguồn đá dăm dự định sử dụng để chế tạo hỗn hợp ĐGCN có độ dính bám với nhựa đường nhỏ hơn cấp 3, cần thiết phải xem xét các giải pháp, hoặc sử dụng chất phụ gia tăng khả năng dính bám (xi măng, vôi, phụ gia hóa học) hoặc sử dụng đá dăm từ nguồn khác đảm bảo độ dính bám. Việc lựa chọn giải pháp nào do Tư vấn giám sát quyết định. Nguyên tắc sử dụng phụ gia theo Điều nhỏ 5.5 của TCVN 13567-1. |  |  |  |

5.2  Cốt liệu nhỏ (cát)

5.2.1  Bột khoáng là sản phẩm được nghiền từ đá các bô nát ( đá vôi can xit, đolômit...), có cường độ nén của đá gốc lớn hơn 40 MPa, từ xỉ bazơ của lò luyện kim hoặc là xi măng.

5.2.2  Cát thiên nhiên không được lẫn tạp chất hữu cơ (gỗ, than ...), không được lẫn bùn bẩn. Nếu cát bẩn thì phải rửa sạch mới được dùng.

5.2.3  Cát nghiền phải được nghiền từ đá có cường độ nén không nhỏ hơn cường độ nén của đá dùng để sản xuất ra đá dăm. Có thể dùng đá mạt là phần lọt qua sàng 4,75 mm hoặc 2,36 mm khi gia công cốt liệu thô loại ra. Đá mạt phải đạt được các yêu cầu như với cát nghiền.

5.2.4  Các chỉ tiêu cơ lý của cát được quy định tại Bảng 4.

Bảng 4 - Các chỉ tiêu cơ lý quy định cho cát các loại dùng để chế tạo hỗn hợp

| Chỉ tiêu | Mức | Phương pháp thử |
| --- | --- | --- |
| 1. Mô đun độ lớn (MK) | ≥ 2 | TCVN 14135-5 |
| 2. Tỷ trọng khối | ≥ 2,45 | AASHTO T84 |
| 3. Hệ số đương lượng cát (ES), % | ≥ 50 | AASHTO T176 |
| 4. Hàm lượng chung bụi, bùn, sét, % | ≤ 5 | TCVN 7572-8 |
| 5. Hàm lượng sét cục, % | ≤ 0,5 | TCVN 7572-8 |
| 6. Độ góc cạnh của cát (độ rỗng của cát ở trạng thái chưa đầm nén), % | ≥ 40 | TCVN 8860-7 |

5.2.5  Cát thiên nhiên dùng cho hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng có thành phần hạt như ở Bảng 5 (cát hạt lớn hoặc cát hạt vừa).

Bảng 5 - Thành phần hạt cát thiên nhiên dùng chế tạo hỗn hợp

| Kích thước lỗ sàng, mm | Tỷ lệ % khối lượng lọt qua sàng |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cát hạt lớn | Cát hạt vừa |
| 9,5 | 100 | 100 |
| 4,75 | 90 - 100 | 90 -100 |
| 2,36 | 65 - 95 | 75 - 90 |
| 1,18 | 35 - 65 | 50 - 90 |
| 0,60 | 15 - 30 | 30 - 60 |
| 0,30 | 5 - 20 | 8 - 30 |
| 0,15 | 0 - 10 | 0 - 10 |
| 0,075 | 0 - 5 | 0 - 5 |

5.2.6  Cát nghiền hoặc đá mạt phải có thành phần hạt như ở Bảng 6.

Bảng 6 - Thành phần hạt cát nghiền dùng chế tạo hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng

| Loại cát | Tỷ lệ % khối lượng lọt qua sàng (mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9,5 | 4,75 | 2,36 | 1,18 | 0,60 | 0,30 | 0,15 | 0,075 |
| Lớn | 100 | 90 - 100 | 60 - 90 | 40 - 75 | 20 - 55 | 7 - 40 | 2 - 20 | 0 - 10 |
| Vừa | - | 100 | 80 - 100 | 50 - 80 | 25 - 60 | 8 - 45 | 0 - 25 | 0 - 15 |

5.3  Bột khoáng

5.3.1  Bột khoáng là sản phẩm được nghiền từ đá các bô nát (đá vôi can xit, đolômit...), có cường độ nén của đá gốc lớn hơn 40 MPa, từ xỉ bazơ của lò luyện kim hoặc là xi măng.

5.3.2  Đá các bô nát dùng sản xuất bột khoáng phải sạch, không lẫn các tạp chất hữu cơ, hàm lượng chung bụi bùn sét không quá 5 %.

5.3.3  Bột khoáng phải khô, tơi, không được vón hòn.

5.3.4  Các chỉ tiêu cơ lý của bột khoáng phải thoả mãn các yêu cầu quy định tại Bảng 7.

5.3.5  Có thể dùng bột khoáng thu hồi từ trạm trộn nhưng chỉ với khối lượng nhỏ hơn hoặc bằng 25 % tổng khối lượng bột khoáng yêu cầu khi thiết kế thành phần hỗn hợp. Việc cho phép sử dụng bột khoáng thu hồi để sản xuất hỗn hợp đá chặt gia cố nhựa nóng do Chủ đầu tư quyết định. Bột khoáng thu hồi phải thỏa mãn các chỉ tiêu quy định trong Bảng 7. Loại bột đá tách ra trong quá trình nghiền sàng sản xuất đá nếu thỏa mãn các chỉ tiêu quy định trong Bảng 7 thì có thể dùng để sản xuất hỗn hợp đá chặt gia cố nhựa nóng.

Bảng 7 - Các chỉ tiêu cơ lý quy định cho bột khoáng

| Các chỉ tiêu | Mức | Phương pháp thử |
| --- | --- | --- |
| 1. Khối lượng riêng, T/m3 | ≥ 2,45 | TCVN 8735 |
| 2. Thành phần hạt (lượng lọt sàng qua các cỡ sàng mắt vuông), % |  | TCVN 12884-2 |
| - 0,600 mm | 100 |  |
| - 0,150 mm | 90 ÷ 100 |  |
| - 0,075 mm | 70 ÷ 100 |  |
| 3. Độ ẩm, % | ≤ 1,0 | TCVN 12884-2 |
| 4. Chỉ số dẻo của bột khoáng nghiền từ đá các bô nát, (*) % | ≤ 4,0 | TCVN 4197 |
| 5. Hệ số thích nước | ≤ 1,0 | TCVN 12884-2 |
| (*): Xác định giới hạn chảy theo phương pháp Casagrande. Sử dụng phần bột khoáng lọt qua sàng lưới mắt vuông kích cỡ 0,425 mm để thử nghiệm giới hạn chảy, giới hạn dẻo. |  |  |

5.4  Nhựa đường (bitum)

5.4.1  Nhựa đường dùng để chế tạo hỗn hợp đá gia cố nhựa nóng trong tiêu chuẩn này là loại nhựa đường đặc, gốc dầu mỏ thỏa mãn các yêu cầu kỹ thuật quy định tại Phụ lục A TCVN 13567-1 và các quy định hiện hành khác. Để chế tạo hỗn hợp đá chặt gia cố nhựa nóng có thể dùng mác nhựa 40-50 hoặc 60-70. Có thể tham khảo lựa chọn loại, cấp nhựa đường tại Phụ lục B của TCVN 13567-1. Dùng loại, cấp nhựa đường nào do Chủ đầu tư quy định.

5.4.2  Hàm lượng nhựa được chọn như chỉ dẫn ở 4.3 nhưng trước tiên nên tham khảo hàm lượng nhựa thực tế đã sử dụng ở các khu vực lân cận.

6  Thiết kế hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng

6.1  Mục đích của công tác thiết kế là tìm ra được tỷ lệ phối hợp các loại vật liệu khoáng (đá, cát, bột khoáng) để thoả mãn thành phần cấp phối hỗn hợp đá chặt gia cố nhựa nóng được quy định tại Bảng 1 và tìm ra được hàm lượng nhựa đường tối ưu thỏa mãn các chỉ tiêu kỹ thuật yêu cầu với hỗn hợp đá chặt gia cố nhựa nóng tại Bảng 2.

6.2  Việc thiết kế hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng được tiến hành theo phương pháp Marshall.

6.3  Trình tự thiết kế hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng: Công tác thiết kế hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng được tiến hành theo 3 bước: thiết kế sơ bộ (Cold mix design), thiết kế hoàn chỉnh (Hot mix design) và xác lập công thức chế tạo hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng (Job mix formular). Trình tự thiết kế theo hướng dẫn tại TCVN 8820 tương tự như với thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa nóng thông thường, nhưng nhiệt độ chế bị mẫu thí nghiệm theo quy định ở Bảng 9.

6.3.1  Thiết kế sơ bộ: Mục đích của công tác thiết kế này nhằm xác định sự phù hợp về chất lượng và thành phần hạt của các loại cốt liệu sẵn có tại nơi thi công, khả năng sử dụng những cốt liệu này để sản xuất ra hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng thỏa mãn các chỉ tiêu quy định với hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng. Sử dụng vật liệu tại khu vực tập kết vật liệu của trạm trộn để thiết kế. Kết quả thiết kế sơ bộ là cơ sở định hướng cho thiết kế hoàn chỉnh.

6.3.2  Thiết kế hoàn chỉnh: Mục đích của công tác thiết kế này nhằm xác định thành phần cấp phối của hỗn hợp cốt liệu và hàm lượng nhựa tối ưu khi cốt liệu đã được sấy nóng. Tiến hành chạy thử trạm trộn trên cơ sở số liệu của thiết kế sơ bộ. Lấy mẫu cốt liệu tại các phễu dự trữ cốt liệu nóng để thiết kế. Kết quả thiết kế hoàn chỉnh là cơ sở để quyết định sản xuất thử hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng và rải thử lớp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng.

6.3.3  Xác lập công thức chế tạo hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng: trên cơ sở thiết kế hoàn chỉnh, tiến hành công tác rải thử. Trên cơ sở kết quả sau khi rải thử lớp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng, tiến hành các điều chỉnh (nếu thấy cần thiết) để đưa ra công thức chế tạo hỗn hợp phục vụ thi công đại trà lớp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng. Công thức chế tạo hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng là cơ sở cho toàn bộ công tác tiếp theo: sản xuất hỗn hợp tại trạm trộn, thi công, kiểm tra giám sát chất lượng và nghiệm thu. Công thức chế tạo hỗn hợp phải chỉ ra các nội dung sau:

- Nguồn cốt liệu và nhựa đường dùng cho hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng;

- Kết quả thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của nhựa đường, cốt liệu đá dăm, cát, bột khoáng;

- Thành phần cấp phối của hỗn hợp cốt liệu (được tính toán theo tỷ lệ phối hợp tại các phiếu nóng);

- Tỷ lệ phối hợp giữa các loại cốt liệu: đá dăm, cát, bột khoáng tại phễu nguội, phễu nóng;

- Thời gian trộn hỗn hợp;

- Kết quả thí nghiệm Marshall, hàm lượng nhựa đường tối ưu (tính theo phần trăm khối lượng của hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng);

- Tỷ trọng lớn nhất của hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng (là cơ sở để xác định độ rỗng dư);

- Khối lượng thể tích của mẫu hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng ứng với hàm lượng nhựa đường tối ưu (là cơ sở để xác định độ chặt lu lèn K);

- Các đặc trưng thể tích của hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng ứng với hàm lượng nhựa tối ưu: Độ rỗng dư, độ rỗng cốt liệu khoáng, độ rỗng lấp đầy nhựa;

- Phương án thi công ngoài hiện trường như: chiều dầy lớp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng chưa lu lèn, sơ đồ lu, số lượt lu trên 1 điểm...

6.4  Trong quá trình thi công, lấy mẫu kiểm tra theo tần suất quy định để có những điều chỉnh cho thích hợp nhằm duy trì đảm bảo dung sai của cấp phối hạt cốt liệu và hàm lượng nhựa so với công thức chế tạo hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng nằm trong giới hạn quy định.

6.5  Khi có bất cứ sự thay đổi nguồn vật liệu đầu vào hoặc có sự biến đổi lớn về chất lượng của vật liệu vượt quá khả năng điều chỉnh của trạm trộn thì phải tiến hành thiết kế lại hỗn hợp theo các giai đoạn nêu trên và xác định lại công thức chế tạo hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng.

7  Sản xuất hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng tại trạm trộn

7.1  Yêu cầu về mặt bằng, kho chứa, khu vực tập kết vật liệu

7.1.1  Toàn bộ khu vực trạm trộn chế tạo hỗn hợp phải đảm bảo vệ sinh môi trường, thoát nước tốt, mặt bằng sạch sẽ để giữ cho vật liệu được sạch và khô ráo.

7.1.2  Khu vực tập kết đá dăm, cát của trạm trộn phải đủ rộng, hố cấp liệu cho trống sấy của máy trộn cần có mái che mưa. Đá dăm và cát phải được ngăn cách để không lẫn sang nhau, không sử dụng vật liệu bị trộn lẫn.

7.1.3  Kho chứa bột khoáng: bột khoáng phải có kho chứa riêng, nền kho phải cao ráo, đảm bảo bột khoáng không bị ẩm hoặc suy giảm chất lượng trong quá trình lưu trữ.

7.1.4  Khu vực gia nhiệt, chứa nhựa đường phải có mái che.

7.2  Yêu cầu trạm trộn: Nên sử dụng trạm trộn kiểu chu kỳ; có thể sử dụng trạm trộn liên tục để sản xuất hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng cho các đường quy mô giao thông không lớn ít xe nặng và chỉ nên dùng trạm trộn liên tục khi nguồn cung cấp vật liệu ổn định. Yêu cầu đối với cả 2 loại trạm này là phải có thiết bị điều khiển, có tính năng kỹ thuật và công suất phù hợp, đảm bảo vệ sinh môi trường, đảm bảo khả năng sản xuất hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng ổn định về chất lượng với dung sai cho phép so với công thức chế tạo hỗn hợp quy định tại Bảng 8. Ngoài ra, đối với mỗi loại trạm, còn có thêm 1 số yêu cầu sau:

Bảng 8 - Dung sai cho phép so với công thức chế tạo hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng

| Chỉ tiêu |  | Dung sai cho phép so với công thức chế tạo (%) |
| --- | --- | --- |
| 1. Cấp phối hạt cốt liệu |  |  |
| Lượng lọt qua sàng tương ứng với các cỡ sàng, mm | - Cỡ hạt lớn nhất (Dmax) của loại hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng | 0 |
|  | - 12,5 và lớn hơn | ± 8 |
|  | - 9,5 và 4,75 | ± 7 |
|  | - 2,36 và 1,18 | ± 6 |
|  | - 0,600 và 0,300 | ± 5 |
|  | - 0,150 và 0,075 | ± 3 |
| 2. Hàm lượng nhựa (% theo tổng khối lượng hỗn hợp) |  | ± 0,3 |

7.2.1  Trạm trộn theo kiểu chu kỳ

7.2.1.1  Nên có tối thiểu 4 phễu nguội

7.2.1.2  Hệ sàng: Cần điều chỉnh, bổ sung, thay đổi hệ sàng của trạm trộn cho phù hợp với từng loại hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng có cỡ hạt lớn nhất danh định khác nhau, sao cho cốt liệu sau khi sấy sẽ được phân thành các nhóm hạt bảo đảm cấp phối hỗn hợp cốt liệu thoả mãn công thức chế tạo hỗn hợp đã được xác lập. Kích cỡ sàng trong phòng thí nghiệm và kích cỡ sàng chuyển đổi tương ứng của trạm trộn được tham khảo tại Phụ lục F của TCVN 13567-1.

7.2.1.3  Hệ thống lọc bụi: Trong trường hợp bụi thu hồi được sử dụng để sản xuất hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng thì bụi thu hồi phải được thu gom, định lượng (theo tỷ lệ thiết kế) và đưa vào thùng trộn hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng một cách tự động. Trong trường hợp không sử dụng bột thu hồi thì bột thu hồi cũng phải được xử lý và thu gom theo cách phù hợp để không ảnh hưởng đến môi trường.

7.2.1.4  Cốt liệu sau nung sấy không được phép có độ ẩm lớn hơn 0,5 %.

7.2.1.5  Phễu cấp bột khoáng phải gắn thiết bị chấn động để chống bột khoáng vón cục.

7.2.2  Trạm trộn liên tục: Do trạm trộn loại này không có hệ thống sàng nên không có phễu chứa cốt liệu nóng, vì vậy:

7.2.2.1  Cấp phối của cốt liệu nguội phải được kiểm tra thường xuyên, đảm bảo tuyệt đối ổn định.

7.2.2.2  Hệ thống cân định lượng phải được kiểm tra thường xuyên, đảm bảo tốc độ cấp cốt liệu được duy trì ổn định trong suốt quá trình sản xuất.

7.2.2.3  Phải có xi lô lưu chứa hỗn hợp đã trộn sao cho trong thời gian lưu chứa tối đa 72 h nhiệt độ hỗn hợp không giảm quá 10 °C.

7.3  Sản xuất hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng

7.3.1  Sơ đồ công nghệ chế tạo hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng trong trạm trộn phải tuân theo đúng quy định trong bản hướng dẫn kỹ thuật của trạm trộn.

7.3.2  Việc sản xuất hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng tại trạm trộn phải tuân theo đúng công thức chế tạo hỗn hợp đã được lập (quy định tại 6.3.3).

7.3.3  Dung sai cho phép của cấp phối hạt cốt liệu và hàm lượng nhựa đường của hỗn hợp khi ra khỏi thùng trộn tại trạm trộn so với công thức chế tạo hỗn hợp không được vượt quá giá trị quy định tại Bảng 8.

7.3.4  Hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng sản xuất ra phải thỏa mãn các chỉ tiêu kỹ thuật yêu cầu ở Bảng 2.

7.3.5  Nhiệt độ nhựa đường khi làm nóng sơ bộ để bơm đến thiết bị gia nhiệt nhựa đường phải đảm bảo tối thiểu 80 °C. Khi nhựa đường được vận chuyển bằng xe bồn chuyên dụng thì nhiệt độ phải đủ để bơm nhựa đường vào bồn của trạm.

7.3.6  Nhiệt độ nhựa đường khi chuyển lên thùng đong của máy trộn được chọn tương ứng với độ nhớt của nhựa đường khoảng 0,2 Pa.s. Tùy thuộc vào mác nhựa đường, nhiệt độ này thường nằm trong khoảng nhiệt độ quy định khi trộn hỗn hợp trong thùng trộn (Bảng 9).

Bảng 9 - Nhiệt độ các khâu sản xuất và thi công lớp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng (°C)

| Các khâu công nghệ | Mác nhựa đường sử dụng |  |
| --- | --- | --- |
|  | 40-50 | 60-70 |
| 1. Nhiệt độ làm nóng bitum ở trạm trộn và khi chế bị mẫu thí nghiệm (*) (°C) | 160 ÷ 170 | 155 ÷ 165 |
| 2. Nhiệt độ nung sấy cốt liệu ở trạm trộn và khi chế bị mẫu (*) (°C) | Cao hơn nhiệt độ làm nóng bitum (10 ÷ 20) °C |  |
| 3. Nhiệt độ hỗn hợp hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng khi ra khỏi phễu trút (*) (°C) | 150 ÷ 170 | 145 ÷ 165 |
| 4. Nhiệt độ phải loại bỏ hỗn hợp (°C) | ≥ 200 | ≥ 195 |
| 5. Nhiệt độ trên xe vận chuyển tại trạm ra hiện trường (°C) | ≥ 150 | ≥ 145 |
| 6. Nhiệt độ rải (°C) tương ứng khi nhiệt độ bề mặt lớp dưới là (**): |  |  |
| 15 °C - 20 °C | ≥ 140 (130) | > 135 (128) |
| 20 °C - 25 °C | ≥ 138 (128) | ≥ 132 (126) |
| 25 °C - 30 °C | ≥ 132 (126) | ≥ 130 (124) |
| ≥ 30 °C | ≥ 130 (125) | ≥ 125 (120) |
| 7. Nhiệt độ lúc bắt đầu lu | Không nhỏ hơn nhiệt độ rải quá 5°C |  |
| 8. Nhiệt độ bề mặt lớp khi kết thúc lu lèn, không thấp hơn (°C) |  |  |
| - Nếu dùng lu bánh thép | 80 | 70 |
| - Nếu dùng lu bánh lốp | 85 | 80 |
| - Nếu dùng lu rung | 75 | 70 |
| 9. Nhiệt độ bề mặt mặt đường ĐGCN khi xe lưu thông, không cao hơn (°C) | 50 | 50 |
| 10. Nhiệt độ trộn khi chế bị mẫu (°C) | 150 ÷ 170 | 145 ÷ 165 |
| 11. Nhiệt độ đầm chế bị mẫu (°C) | 140 ÷ 160 | 135 ÷ 155 |
| CHÚ THÍCH: (*) Nhiệt độ ở các khâu công nghệ 1,2,3 nên chọn trị số cao hơn khi thi công về mùa lạnh (15 ÷ 20) °C (**) Nhiệt độ rải là thích hợp với trường hợp bề dày lớp đá gia cố nhựa ≤ 60 mm, trị số nhiệt độ rải nằm trong ngoặc đơn là thích hợp với bề dày lớp đá gia cố nhựa thi công > 80 mm. Nếu bề dày lớp đá gia cố nhựa trong khoảng (60 ÷ 80) mm thì chọn nhiệt độ trung bình giữa trị số không có ngoặc đơn và có ngoặc đơn |  |  |

7.3.7  Chỉ được chứa nhựa đường trong phạm vi 75 % ÷ 80 % dung tích thùng chứa nhựa đường trong khi gia nhiệt.

7.3.8  Phải cân sơ bộ các cỡ đá dăm và cát ở thiết bị cấp liệu trước khi đưa vào trống sấy, với dung sai cho phép ± 5 %.

7.3.9  Nhiệt độ của cốt liệu khi ra khỏi trống sấy cao hơn nhiệt độ trộn không quá 15 °C. Độ ẩm của đá dăm, cát khi ra khỏi trống sấy phải nhỏ hơn 0,5 %.

7.3.10  Bột khoáng ở dạng nguội sau khi cân đong, được đưa trực tiếp vào thùng trộn. Cần kiểm soát tốt độ ẩm bột khoáng trước khi đưa vào thùng trộn.

7.3.11  Thời gian trộn cốt liệu với nhựa đường trong thùng trộn phải tuân theo đúng quy định kỹ thuật của loại trạm trộn sử dụng và với loại hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng sản xuất, thường từ 45 s đến không quá 60 s. Thời gian trộn được điều chỉnh phù hợp trên cơ sở xem xét kết quả sản xuất thử và rải thử. Nếu có sử dụng phụ gia thì phải tăng thời gian trộn ít nhất là 5 s và phải trộn khô (5 ÷ 10) s, sau đó mới bơm bitum vào trộn tiếp.

CHÚ THÍCH:

Thời gian trộn cốt liệu với nhựa đường trong thùng trộn được quy định là thời gian ngắn nhất thỏa mãn yêu cầu sau:

- Khi trộn các loại hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng dùng cho lớp mặt dưới: có ít nhất 95 % hạt cốt liệu được nhựa đường bao bọc hoàn toàn.

- Khi trộn các loại hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng dùng cho lớp móng: có ít nhất 95 % số hạt cốt liệu được nhựa bao bọc hoàn toàn.

7.3.12  Nhiệt độ của hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng tương ứng với các công đoạn thi công và nhiệt độ các công đoạn chế bị mẫu để thí nghiệm Marshall theo quy định tại Bảng 9.

7.4  Công tác thí nghiệm kiểm tra chất lượng hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng ở trạm trộn

7.4.1  Mỗi trạm trộn sản xuất hỗn hợp phải có trang bị đầy đủ các thiết bị thí nghiệm cần thiết để kiểm tra chất lượng vật liệu, các chỉ tiêu cơ lý của hỗn hợp tại trạm trộn.

7.4.2  Nội dung kiểm tra thành phần cốt liệu và hàm lượng nhựa trong quá trình sản xuất được thực hiện như ở Bảng 10. Nội dung, mật độ thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu, kiểm tra chất lượng hỗn hợp tại trạm trộn được quy định tại 9.3. và 9.4. Qua số liệu thành phần vật liệu trong quá trình sản xuất nếu thấy có những biến động bất thường thì cần phải kịp thời xử lý để đảm bảo chất lượng hỗn hợp luôn đồng nhất.

Bảng 10 - Kiểm tra vật liệu trong quá trình sản xuất hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng

| Loại vật liệu | Chỉ tiêu kiểm tra | Tần suất | Vị trí kiểm tra | Căn cứ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Cốt liệu lớn | - Thành phần hạt - Hàm lượng hạt thoi dẹt - Hàm lượng chung bụi, bùn, sét | 2 ngày/lần hoặc 200 m3/lần | Khu vực tập kết đá dăm | Bảng 3 |
| 2. Cốt liệu nhỏ | - Thành phần hạt - Hệ số đương lượng cát - ES | 2 ngày/lần hoặc 200 m3/lần | Khu vực tập kết cát | Bảng 4 và Bảng 5 |
| 3. Bột khoáng | - Thành phần hạt - Chỉ số dẻo - Độ ẩm | 2 ngày/lần hoặc 50 tấn | Kho chứa | Bảng 7 |
| 4. Nhựa đường | - Độ kim lún - Điểm hoá mềm | 1 ngày/lần | Thùng làm nóng nhựa đường sơ bộ | Phụ lục A TCVN 13567-1 |
| CHÚ THÍCH: Với trạm trộn liên tục: tần suất kiểm tra cốt liệu (đá dăm, cát, bột khoáng) là 1 lần/ngày. |  |  |  |  |

7.4.3  Nếu nhiệt độ hỗn hợp cao hơn nhiệt độ lớn nhất quy định cho công đoạn trộn hỗn hợp trong thùng trộn, hoặc cao hơn nhiệt độ lớn nhất khi xả hỗn hợp vào thùng xe ô tô thì phải loại bỏ (Bảng 9).

8  Thi công lớp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng

8.1  Phối hợp các công việc trong quá trình thi công.

8.1.1  Phải đảm bảo nhịp nhàng hoạt động của trạm trộn, phương tiện vận chuyển hỗn hợp ra hiện trường, thiết bị rải và phương tiện lu lèn. Cần đảm bảo năng suất trạm trộn phù hợp với năng suất của máy rải.

8.1.2  Khoảng cách giữa các trạm trộn và hiện trường thi công phải bảo đảm sao cho hỗn hợp khi được vận chuyển đến hiện trường vẫn ở trong phạm vi nhiệt độ quy định.

8.2  Yêu cầu về điều kiện thi công

8.2.1  Chỉ được thi công lớp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng khi nhiệt độ không khí lớn hơn 15 °C. Không được thi công khi trời mưa hoặc có thể mưa, khi lớp mặt phía dưới đọng nước, ẩm ướt.

8.2.2  Các vật liệu thừa phải được dọn sạch khỏi lòng đường.

8.2.3  Cần đảm bảo công tác rải và lu lèn được hoàn thiện vào ban ngày. Trường hợp đặc biệt cần thi công vào ban đêm, phải có đủ thiết bị chiếu sáng để đảm bảo chất lượng và an toàn trong quá trình thi công và được Tư vấn giám sát chấp thuận.

8.3  Yêu cầu về đoạn thi công thử

8.3.1  Trước khi thi công đại trà hoặc khi sử dụng một loại hỗn hợp đá chặt gia cố nhựa nóng khác, phải tiến hành thi công thử một đoạn để kiểm tra và xác định công nghệ thi công làm cơ sở áp dụng cho thi công đại trà. Đoạn thi công thử phải có chiều dài tối thiểu 100 m, rộng tối thiểu một làn xe. Đoạn thi công thử được chọn ngay trên công trình sẽ thi công đại trà hoặc trên công trình có tính chất tương tự (là công trình có lớp vật liệu phía dưới sẽ rải thử lớp ĐGCN lên và điều kiện khí hậu gần tương tự như công trình sẽ thi công đại trà). Đo và đánh giá kích thước hình học, chiều dày lớp rải, độ bằng phẳng của ít nhất 3 mặt cắt theo Bảng 13, Bảng 14. Nếu đoạn thi công thử chưa đạt được chất lượng yêu cầu thì phải làm một đoạn thử khác với sự điều chỉnh lại công thức chế tạo hỗn hợp, công nghệ thi công cho đến khi đạt được chất lượng yêu cầu.

CHÚ THÍCH: Đối với công trình có khối lượng thi công hỗn hợp đá chặt gia cố nhựa nóng nhỏ, không đủ chiều dài 100 m thì Chủ đầu tư quyết định rải thử với chiều dài ngắn hơn hoặc không rải thử nhưng lớp hỗn hợp đá chặt gia cố nhựa nóng thi công vẫn phải đảm bảo chất lượng theo quy định trong tiêu chuẩn này

8.3.2  Số liệu thu được sau khi rải thử sẽ là cơ sở để chỉnh sửa (nếu có) và chấp thuận để thi công đại trà. Các số liệu chấp thuận bao gồm:

- Công thức chế tạo hỗn hợp đá chặt gia cố nhựa nóng (theo 6.3.3);

- Phương án và công nghệ thi công: loại vật liệu tưới dính bám, hoặc thấm bám; tỷ lệ tưới dính bám, hoặc thấm bám; thời gian cho phép rải lớp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng sau khi tưới vật liệu dính bám hoặc thấm bám; chiều dầy rải lớp hỗn hợp chưa lu lèn; nhiệt độ rải; nhiệt độ lu lèn bắt đầu và kết thúc; sơ đồ lu lèn của các loại lu khác nhau, số lượt lu cần thiết; độ chặt lu lèn; độ bằng phẳng; độ nhám bề mặt sau khi thi công...

8.3.3  Nếu đoạn thi công thử chưa đạt được chất lượng yêu cầu thì phải làm một đoạn thử khác, với sự điều chỉnh lại công thức chế tạo hỗn hợp, công nghệ thi công cho đến khi đạt được chất lượng yêu cầu.

8.4  Chuẩn bị mặt bằng

8.4.1  Phải làm sạch bụi bẩn và vật liệu không thích hợp rơi vãi trên bề mặt sẽ rải hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng lên bằng máy quét, máy thổi, máy hút, vòi phun nước (nếu cần) và bắt buộc phải hong khô. Sử dụng thiết bị và công nghệ làm sạch sao cho giảm thiểu phát tán bụi vào môi trường xung quanh; đối với đường qua khu đông dân cư, cần sử dụng thiết bị liên hợp thực hiện đồng thời quét, thổi, hút bụi bẩn và vật liệu không thích hợp rơi vãi trên bề mặt. Bề mặt chuẩn bị phải rộng hơn sang mỗi phía lề đường ít nhất là 20 cm so với bề rộng sẽ được tưới thấm bám hoặc dính bám.

8.4.2  Trước khi rải hỗn hợp trên mặt đường cũ phải tiến hành công tác sửa chữa chỗ lồi lõm, vá ổ gà, bù vênh mặt. Nếu dùng hỗn hợp đá nhựa rải nguội hoặc bê tông nhựa rải nguội để sửa chữa thì phải hoàn thành trước ít nhất 15 ngày, nếu dùng hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng thì phải hoàn thành trước ít nhất 1 ngày.

8.4.3  Bề mặt chuẩn bị, hoặc là mặt của lớp mỏng hay mặt của lớp dưới của mặt đường sẽ rải phải bảo đảm cao độ, độ bằng phẳng, độ dốc ngang, độ dốc dọc với các sai số nằm trong phạm vi cho phép mà các tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng đã quy định.

8.4.4  Tưới vật liệu thấm bám hoặc dính bám: trước khi rải hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng phải tưới vật liệu thấm bám hoặc dính bám.

8.4.4.1  Tưới vật liệu thấm bám: tưới trên mặt các lớp móng không dùng nhựa (cấp phối đá dăm, cấp phối đá gia cố xi măng...), tùy thuộc trạng thái bề mặt (kín hay hở) mà tưới vật liệu thấm bám với lượng tưới từ 0,5 L/m2 đến 1,3 L/m2. Dùng nhựa lỏng đông đặc vừa MC30, hoặc MC70 (TCVN 8818-1) để tưới thấm bám. Nhiệt độ tưới thấm bám: với MC30 là (45 ± 10) °C, với MC70 là (70 ± 10) °C. Thời gian từ lúc tưới thấm bám đến khi rải lớp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng phải đủ để nhựa lỏng kịp thấm sâu xuống lớp móng độ (5 ÷ 10) mm và đủ để cho dầu nhẹ bay hơi, quãng thời gian này do Tư vấn giám sát quyết định, thông thường sau khoảng 1 ngày.

Cũng có thể dùng nhũ tương phân tách chậm CSS-1 (theo TCVN 8817-1) để tưới thấm bám với lượng nhũ tương tưới là (1,0 ÷ 2,0) L/m2 (nếu tưới trên mặt lớp mỏng cấp phối đá dăm) hoặc (0,7 ÷ 1,5) L/m2 (nếu tưới trên mặt lớp móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng). Thời gian từ lúc tưới nhũ tương thấm bám đến khi rải lớp hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng phía trên phải đủ để sau khi phân tách xong nhũ tương thấm được 5 mm vào lớp móng gia cố xi măng hoặc 10 mm vào lớp móng cấp phối đá dăm (thường khoảng từ 1 đến 2 ngày). Tưới thấm bám trên lớp móng đá gia cố xi măng nên thực hiện ngay khi lớp móng vừa làm xong, mặt móng vừa khô nhưng chưa biến cứng.

CHÚ THÍCH: Cũng có thể sử dụng nhũ tương nhựa đường a xít thấm bám hoặc loại vật liệu khác phù hợp để tưới thấm bám, do Chủ đầu tư quyết định.

8.4.4.2  Tưới vật liệu dính bám: tưới trên mặt đường nhựa cũ, trên các lớp móng có sử dụng nhựa đường (hỗn hợp đá nhựa, thấm nhập nhựa, láng nhựa ...) hoặc trên mặt lớp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng đã rải. Tùy thuộc trạng thái bề mặt (kín hay hở) và tuổi thọ mặt đường cũ mà tưới vật liệu dính bám với lượng tưới phù hợp. Dùng nhũ tương cationic phân tích chậm CSS1-h (TCVN 8817-1) với lượng tưới từ 0,3 L/m2 đến 0,6 L/m2. Thời gian từ lúc tưới dính bám đến khi rải lớp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng phải đủ (để nhũ tương CSS1-h kịp phân tách) và do Tư vấn giám sát quyết định, thông thường sau ít nhất là 4 h. Cũng có thể dùng nhũ tương phân tách nhanh CRS-1 (TCVN 8817-1) với lượng tưới từ 0,3 L/m2 đến 0,5 L/m2 để tưới dính bám. Thời gian từ lúc tưới dính bám đến khi rải lớp hỗn hợp cấp phối chặt gia cố nhựa nóng phải đủ để nhũ tương phân tách hoàn toàn (khi nhũ tương dính bám chuyển sang màu đen) và do Tư vấn giám sát quyết định, thông thường sau ít nhất từ 2 h đến 4 h.

8.4.5  Chỉ được dùng thiết bị tưới chuyên dụng có khả năng kiểm soát được liều lượng và nhiệt độ của nhựa tưới dính bám hoặc thấm bám. Thiết bị tưới bằng thủ công chỉ được sử dụng để tưới dặm các vị trí thiếu và các vị trí nhỏ hẹp mà thiết bị tưới chuyên dụng không thể tưới được.

8.4.6  Chỉ được tưới dính bám hoặc thấm bám khi bề mặt đã được chuẩn bị đầy đủ theo quy định tại 8.4.1, 8.4.2 và 8.4.3. Không được tưới khi có gió to, trời mưa, sắp có cơn mưa, điều kiện thời tiết phải ngừng tưới thấm bám hoặc dính bám sẽ do Tư vấn giám sát xem xét quyết định. Vật liệu tưới dính bám hoặc thấm bám phải phủ đều trên bề mặt, chỗ nào thiếu phải tưới bổ sung bằng thiết bị phun cầm tay, chỗ nào thừa phải được gạt bỏ.

8.4.7  Phải định vị trí và cao độ rải ở hai mép mặt đường đúng với thiết kế. Kiểm tra cao độ bằng máy cao đạc. Khi có đá vỉa ở hai bên cần đánh dấu độ cao rải và quét lớp nhựa lỏng (hoặc nhũ tương) vào thành đá vỉa. Nếu không có đá vỉa thì nên lắp đặt bờ chắn (có quét lớp chống dính) ở hai bên vệt rải hoặc sử dụng các biện pháp nén ép lề hai bên vệt rải phù hợp.

8.4.8  Khi dùng máy rải có bộ phận tự động điều chỉnh cao độ lúc rải, cần chuẩn bị cẩn thận các đường chuẩn (hoặc căng dây chuẩn thật thẳng, thật căng dọc theo mép mặt đường và dải sẽ rải, hoặc đặt thanh dầm làm đường chuẩn, sau khi đã cao đạc chính xác dọc theo theo mặt đường và mép của dải sẽ rải). Kiểm tra cao độ bằng máy cao đạc. Khi lắp đặt hệ thống cao độ chuẩn cho máy rải phải tuân thủ đầy đủ hướng dẫn của nhà sản xuất thiết bị và phải đảm bảo các cảm biến làm việc ổn định với hệ thống cao độ chuẩn này.

8.5  Vận chuyển hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng

8.5.1  Dùng ô tô tự đổ vận chuyển hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng. Chọn ô tô có trọng tải và số lượng phù hợp với công suất của trạm trộn, của máy rải và cự li vận chuyển, bảo đảm sự liên tục, nhịp nhàng ở các khâu. Khi thi công đường cao tốc nên có 5 xe chờ gần máy rải (100 ÷ 300) m mới bắt đầu rải.

8.5.2  Cần phải có kế hoạch vận chuyển phù hợp sao cho nhiệt độ của hỗn hợp đến nơi rải không thấp hơn quy định tại Điểm 6, Bảng 9.

8.5.3  Thùng xe vận chuyển hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng phải kín, sạch, được phun đều một lớp mỏng dung dịch xà phòng (hoặc các loại dầu chống dính bám) vào thành và đáy thùng. Không được dùng dầu mazút, dầu diezen hay các dung môi làm hoà tan nhựa đường để quét lên đáy và thành thùng xe. Xe phải có bạt che phủ. Bánh xe nên rửa sạch trước khi vào hiện trường và khi đi lên lớp dính bám hoặc thấm bám xe không được phanh gấp.

8.5.4  Mỗi chuyến ô tô vận chuyển hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng khi rời trạm trộn phải có phiếu xuất xưởng ghi rõ nhiệt độ hỗn hợp, khối lượng, chất lượng hỗn hợp (đánh giá bằng mắt về độ đồng đều), thời điểm xe rời trạm trộn, nơi xe sẽ đến, tên người lái xe. Trước khi ô tô đi vào phạm vi đã được tưới thấm bám hoặc dính bám, các lốp xe cần được làm sạch bằng cách phù hợp để hạn chế làm bẩn bề mặt lớp vật liệu thấm bám hoặc dính bám.

8.5.5  Trước khi đổ hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng vào phễu máy rải phải kiểm tra nhiệt độ hỗn hợp bằng nhiệt kế. Nếu nhiệt độ hỗn hợp thấp hơn nhiệt độ nhỏ nhất quy định cho công đoạn rải (xem Bảng 9) thì phải loại bỏ. Nếu quan sát thấy hỗn hợp trên thùng xe bị phân ly hoặc bị ướt thì cũng phải loại bỏ.

8.6  Rải hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng

8.6.1  Hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng được rải bằng máy chuyên dùng, nên dùng máy rải có hệ thống điều chỉnh cao độ tự động. Trừ những chỗ hẹp cục bộ không rải được bằng máy thì cho phép rải thủ công và tuân theo quy định tại 8.6.13.

8.6.2  Tùy theo bề rộng mặt đường, nên dùng 2 (hoặc 3) máy rải hoạt động đồng thời trên 2 (hoặc 3) vệt rải. Các máy rải phải đi cách nhau 10 đến 20 m. Trường hợp dùng một máy rải, trình tự rải phải được tổ chức sao cho khoảng cách giữa các điểm cuối của các vệt rải trong ngày là ngắn nhất.

8.6.3  Trước khi rải (0,5 ÷ 1,0) h phải đốt nóng tấm là, guồng xoắn đến trên 100 °C.

8.6.4  Ô tô chở hỗn hợp đi lùi tới phễu máy rải, bánh xe tiếp xúc đều và nhẹ nhàng với 2 trục lăn của máy rải. Sau đó điều khiển cho thùng ben đổ từ từ hỗn hợp xuống giữa phễu máy rải. Xe để số 0, máy rải sẽ đẩy ô tô từ từ về phía trước cùng máy rải. Khi hỗn hợp đã phân đều dọc theo guồng xoắn của máy rải và ngập tới 2/3 chiều cao guồng xoắn thì máy rải tiến về phía trước theo vệt quy định. Trong quá trình rải luôn giữ cho hỗn hợp thường xuyên ngập 2/3 chiều cao guồng xoắn.

8.6.5  Trong suốt thời gian rải hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng bắt buộc phải để thanh đầm (hoặc bộ phận chấn động trên tấm là) của máy rải luôn hoạt động.

8.6.6  Tùy bề dầy của lớp rải và năng suất của máy mà chọn tốc độ của máy rải cho thích hợp để không xảy ra hiện tượng bề mặt bị nứt nẻ, bị xé rách hoặc không đều đặn. Tốc độ rải thường trong khoảng (2 ÷ 6) m/min và phải được Tư vấn giám sát chấp thuận tốc độ rải và phải được giữ đúng và đều trong suốt quá trình rải.

8.6.7  Phải thường xuyên dùng thuốn sắt đã đánh dấu để kiểm tra bề dày rải. Đối với máy không có bộ phận tự động điều chỉnh thì vặn tay nâng (hay hạ) tấm là từ từ để chiều dày lớp không bị thay đổi đột ngột. Nếu phát hiện hỗn hợp rải có hiện tượng phân ly, rạn nứt, làn sóng, vệt hằn thì phải tìm nguyên nhân để khắc phục ngay.

8.6.8  Khi máy rải làm việc, bố trí công nhân cầm dụng cụ theo máy để làm các việc sau:

- Lấy hỗn hợp hạt nhỏ từ trong phễu máy tế phủ rải thành lớp mỏng dọc theo mối nối, san đều các chỗ lồi lõm, rỗ của mối nối trước khi lu lèn;

- Gọt bỏ, bù phụ những chỗ lồi lõm, rỗ mặt cục bộ trên lớp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng mới rải.

8.6.9  Cuối ngày làm việc, máy rải phải chạy không tải ra quá cuối vệt rải khoảng từ (5 ÷ 7) m mới được ngừng hoạt động.

8.6.10  Trên đoạn đường có dốc dọc lớn hơn 40 ‰ phải tiến hành rải hỗn hợp từ chân dốc đi lên. Khi rải trên đường nhiều làn xe, bề rộng vệt rải của 1 máy rải không nên quá 7,5 m. Nên dùng hai hoặc nhiều máy rải đi cánh nhau (10 ÷ 20) m.

8.6.11  Trường hợp máy rải đang làm việc bị hỏng (thời gian sửa chữa phải kéo dài hàng giờ) thì phải báo ngay về trạm trộn tạm ngừng cung cấp hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng và cho phép dùng máy san tự hành san nốt lượng hỗn hợp còn lại.

8.6.12  Trường hợp máy đang rải gặp mưa đột ngột thì:

- Báo ngay về trạm trộn tạm ngừng cung cấp hỗn hợp;

- Nếu lớp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng đã được lu lèn trên 2/3 tổng số lượt lu yêu cầu thì cho phép tiếp tục lu trong mưa cho đến hết số lượt lu lèn yêu cầu. Ngược lại thì phải ngừng lu và gạt bỏ hỗn hợp ra ngoài phạm vi mặt đường. Chỉ khi nào mặt đường khô ráo lại mới được rải hỗn hợp tiếp.

8.6.13  Trường hợp phải rải bằng thủ công (ở các chỗ hẹp cục bộ) cần tuân theo quy định sau:

- Dùng xẻng xúc hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng và đổ thấp tay, không được hất từ xa để tránh hỗn hợp bị phân tầng;

- Dùng cào và bàn trang trải đều hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng thành một lớp bằng phẳng đạt dốc ngang yêu cầu, có bề dày dự kiến bằng 1,35 ÷ 1,45 bề dày lớp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng thiết kế (xác định chính xác qua thử nghiệm lu lèn tại hiện trường);

- Việc rải thủ công cần tiến hành đồng thời với việc rải bằng máy để có thể lu lèn đồng thời vệt rải bằng máy và chỗ rải bằng thủ công, bảo đảm mặt đường không có vết nối.

8.6.14  Mối nối ngang:

- Mối nối ngang sau mỗi ngày làm việc phải được sửa cho thẳng góc với trục đường. Trước khi rải tiếp phải dùng máy cắt bỏ phần đầu mối nối sau đó dùng vật liệu tưới dính bám quét lên vết cắt để đảm bảo vệt rải mới và cũ dính kết tốt.

- Các mối nối ngang của lớp trên và lớp dưới cách nhau ít nhất là 1 m;

- Các mối nối ngang của các vệt rải ở lớp trên cùng được bố trí so le tối thiểu 25 cm.

8.6.15  Mối nối dọc:

- Mối nối dọc để qua ngày làm việc phải được cắt bỏ, ép chặt phần rìa dọc vết rải cũ, dùng vật liệu tưới dính bám quét lên vết cắt sau đó mới tiến hành rải;

- Các mối dọc của lớp trên và lớp dưới cách nhau ít nhất là 20 cm.

- Các mối nối dọc của lớp trên và lớp dưới nên bố trí sao cho các đường nối dọc của lớp trên cùng của mặt đường hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng trùng với vị trí các đường phân chia các làn giao thông hoặc trùng với tim đường đối với đường 2 làn xe.

8.7  Lu lèn lớp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng

8.7.1  Thiết bị lu lèn ít nhất phải có lu bánh thép nhẹ (6 ÷ 8) T, lu bánh thép nặng (10 ÷ 12) T và lu bánh hơi có lốp nhẵn đi theo một máy rải. Khi thi công về mùa lạnh (15 ÷ 20) °C thì nên huy động tối thiểu 5 lu (gồm 3 lu loại trên) để lu kịp trước khi hỗn hợp nguội.

Ngoài ra có thể lu lèn bằng cách phối hợp các máy lu sau:

- Lu bánh hơi phối hợp với lu bánh thép;

- Lu rung phối hợp với lu bánh thép;

- Lu rung phối hợp với lu bánh hơi.

8.7.2  Lu bánh hơi phải có tối thiểu 7 bánh, các lốp nhẵn đồng đều và có khả năng hoạt động với áp lực lốp đến 0,85 MPa. Mỗi lốp sẽ được bơm tới áp lực quy định và chênh lệch áp lực giữa hai lốp bất kỳ không được vượt quá 0,03 daN/cm2. Phải có biện pháp để điều chỉnh tải trọng của lu bánh hơi sao cho tải trọng trên mỗi bánh lốp có thể thay đổi từ 1,5 T đến 2,5 T.

8.7.3  Ngay sau khi hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng được rải và làm phẳng sơ bộ, cần phải tiến hành kiểm tra và sửa những chỗ không đều. Nhiệt độ hỗn hợp sau khi rải và nhiệt độ lúc lu phải được giám sát chặt chẽ đảm bảo trong giới hạn đã quy định (Bảng 9).

8.7.4  Sơ đồ lu lèn, tốc độ lu lèn, sự phối hợp các loại lu, số lần lu lèn qua một điểm của từng loại lu để đạt được độ chặt yêu cầu được xác định trên đoạn rải thử và có thể tham khảo các chỉ dẫn dưới đây:

8.7.4.1  Lu sơ bộ, phải bám sát máy rải để nhanh chóng lu lèn bề mặt nhằm tránh hỗn hợp bị mất nhiệt; thông thường dùng lu bánh sắt (6 ÷ 8) T hoặc lu bánh lốp nhẵn lu (1 ÷ 2) lần/điểm. Kết thúc lu sơ bộ cần kiểm tra độ dốc mui luyện và độ bằng phẳng của lớp thi công.

8.7.4.2  Giai đoạn lu chặt:

- Không được đồng thời dùng các loại lu khác nhau trên cùng một lượt lu trong phạm vi bề rộng của đoạn thi công để tránh gây ra không đồng đều về độ chặt. Chiều dài mỗi đoạn lu chặt không nên quá 60 m;

- Trong giai đoạn này nên dùng lu bánh lốp có tổng trọng lượng ≥ 25 T, áp lực lốp không được dưới 0,6 MPa và phải bơm để áp lực hơi giữa các bánh bằng nhau (để tránh tạo ra hiện tượng độ chặt giữa các vệt không đồng đều);

- Nên dùng lu chấn động để lu chặt lớp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng, tần suất chấn động khi lu nên bằng (35 ÷ 50) Hz với biên độ chấn động bằng (0,3 ÷ 0,8) mm (bề dày lớp lu lèn càng lớn càng cần chọn tần số và biên độ chấn động lớn). Mỗi khi chuyển hướng phải tắt chấn động;

- Nếu dùng lu bánh thép nhẵn để lu chặt thì phải dùng lu nặng ≥ 12 T.

8.7.4.3  Giai đoạn lu cuối nên dùng lu bánh thép loại hai bánh hoặc lu chấn động tắt chấn động lu ít nhất 2 lượt cho đến khi mặt hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng không còn vệt hằn. Nếu ở cuối giai đoạn lu chặt, bề mặt hỗn hợp không còn vệt hằn thì có thể bỏ qua giai đoạn này

8.7.5  Bề dày lu lèn một lớp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng có thể tham khảo ở Bảng 1.

8.7.6  Lu lèn phải được tiến hành liên tục với tốc độ đều trong thời gian hỗn hợp còn giữ được nhiệt độ lu lèn có hiệu quả, không được thấp hơn nhiệt độ kết thúc lu lèn (xem Bảng 9). Vệt bánh lu phải chồng lên nhau ít nhất là 20 cm. Những lượt lu đầu tiên dành cho mối nối dọc, sau đó tiến hành lu từ mép ngoài song song với tim đường và dịch dần về phía tim đường. Khi lu trong đường cong có bố trí siêu cao việc lu sẽ tiến hành từ bên thấp dịch dần về phía bên cao. Các lượt lu không được dừng tại các điểm nằm trong phạm vi 1 mét tính từ điểm cuối của các lượt trước. Khi lu khởi động, đổi hướng tiến lùi... phải thao tác nhẹ nhàng, không thay đổi đột ngột để hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng không bị dịch chuyển và xé rách.

8.7.7  Trong quá trình lu, đối với lu bánh sắt phải thường xuyên làm ẩm bánh sắt bằng nước. Đối với lu bánh hơi, dùng dầu chống dính bám bôi mặt lốp vài lượt đầu, khi lốp đã có nhiệt độ xấp xỉ với nhiệt độ của hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng thì sẽ không xảy ra tình trạng dính bám nữa. Không được dùng nước để làm ẩm lốp bánh hơi. Không được dùng dầu diezel, dầu cặn hay các dung môi có khả năng hoà tan nhựa đường để bôi vào bánh lu.

8.7.8  Máy lu và các thiết bị nặng không được đỗ lại trên lớp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng chưa được lu lèn chặt và chưa nguội hẳn. Đối với các lớp hỗn hợp phía dưới khi lu lèn xong phải giữ bề mặt sạch để tạo thuận lợi cho việc thi công lớp trên. Đặc biệt không được để dính bám vữa xi măng trên mặt lớp phía dưới đã rải.

8.7.9  Trong khi lu lèn nếu thấy lớp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng bị nứt nẻ hoặc bị làn sóng phải tìm nguyên nhân để điều chỉnh (nhiệt độ, tốc độ lu, tải trọng lu...).

8.7.10  Kết thúc lu lèn phải chờ lớp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng giảm nhiệt độ bề mặt đến dưới 50 °C mới được cho thông xe, để hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng nguội nhanh có thể tưới nước.

8.7.11  Việc kiểm soát độ chặt lu lèn và bề dày lu lèn thực tế đạt được là rất quan trọng đối với chất lượng hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng về lâu dài và cả ngay thời gian đầu mới đưa đường vào khai thác, phải kiểm soát được độ chặt và bề dày trên thực tế đạt được và cả mức độ đồng đều về độ chặt và bề dày trên mỗi đoạn đường. Cách kiểm soát và đánh giá các chỉ tiêu này có thể tham khảo ở Phụ lục E của TCVN 13567-1.

9  Công tác kiểm tra giám sát, kiểm tra và nghiệm thu lớp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng

9.1  Công tác giám sát kiểm tra được tiến hành thường xuyên trước khi rải, trong khi rải và sau khi rải lớp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng. Các quy định về công tác kiểm tra nêu dưới đây là quy định tối thiểu, căn cứ vào tình hình thực tế tại công trình mà Tư vấn giám sát có thể tăng tần suất kiểm tra cho phù hợp.

9.2  Kiểm tra hiện trường trước khi thi công, bao gồm việc kiểm tra các hạng mục sau:

- Tình trạng bề mặt trên đó sẽ rải hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng, độ dốc ngang, độ dốc dọc, cao độ, bề rộng;

- Tình trạng lớp nhựa tưới thấm bám hoặc dính bám;

- Hệ thống cao độ chuẩn;

- Thiết bị rải, lu lèn, thiết bị thông tin liên lạc, lực lượng thi công, hệ thống đảm bảo an toàn giao thông và an toàn lao động.

9.3  Kiểm tra chất lượng vật liệu

9.3.1  Kiểm tra chấp thuận vật liệu khi đưa vào công trình

- Nhựa đường: kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng theo quy định tại 5.4 cho mỗi đợt nhập vật liệu;

- Vật liệu tưới thấm bám, dính bám: kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng của vật liệu tưới dính bám, thấm bám áp dụng cho công trình cho mỗi đợt nhập vật liệu;

- Đá dăm, cát, bột khoáng: kiểm tra các chỉ tiêu quy định tại 5.1, tại 5.2 và tại 5.3 cho mỗi đợt nhập vật liệu.

9.3.2  Kiểm tra trong quá trình sản xuất hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng: Theo quy định tại Bảng 10 và kiểm tra thành phần từng mẻ trộn theo Bảng 8.

9.4  Kiểm tra các khâu công nghệ tại trạm trộn: Theo quy định tại Bảng 11.

Bảng 11 - Kiểm tra tại trạm trộn

| Nội dung kiểm tra | Chỉ tiêu/phương pháp | Tần suất | Vị trí kiểm tra | Căn cứ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Vật liệu tại các phễu nóng | Thành phần hạt | 1 ngày/lần | Các phễu nóng (hot bin) | Thành phần hạt của từng phễu và Bảng 10 |
| 2. Công thức chế tạo hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng | - Thành phần hạt - Hàm lượng nhựa đường - Độ ổn định Marshall, độ dẻo Marshall - Độ rỗng dư - Độ ổn định Marshall còn lại - Khối lượng thể tích mẫu hỗn hợp | 1 ngày/lần | Trên xe tải hoặc phễu nhập liệu của máy rải | Các chỉ tiêu của hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng đã được phê duyệt |
|  | - Tỷ trọng lớn nhất của hỗn hợp | 1 ngày/lần |  |  |
| 3. Hệ thống cân đong vật liệu | Kiểm tra các chứng chỉ hiệu chuẩn/kiểm định và kiểm tra bằng mắt | 1 ngày/ lần | Toàn trạm trộn | Tiêu chuẩn kỹ thuật của trạm trộn |
| 4. Hệ thống nhiệt kế | Kiểm tra các chứng chỉ hiệu chuẩn/kiểm định và kiểm tra bằng mắt | 1 ngày/lần | Toàn trạm trộn | Tiêu chuẩn kỹ thuật của trạm trộn |
| 5. Nhiệt độ nhựa đường | Nhiệt kế | 1 giờ/lần | Thùng gia nhiệt sơ bộ, thùng trộn | Theo 7.3.6. và Bảng 9 |
| 6. Nhiệt độ cốt liệu sau khi sấy | Nhiệt kế | 1 giờ/lần | Tang sấy | Theo 7.3.9 |
| 7. Nhiệt độ trộn | Nhiệt kế | Mỗi mẻ trộn | Thùng trộn | Bảng 9 |
| 8. Thời gian trộn | Đồng hồ | Mỗi mẻ trộn | Phòng điều khiển | Theo 7.3.11 |
| 9. Nhiệt độ hỗn hợp khi ra khỏi thùng trộn | Nhiệt kế | Mỗi mẻ trộn | Phòng điều khiển | Bảng 9 |

9.5  Kiểm tra trong khi thi công: Theo quy định tại Bảng 12.

Bảng 12 - Kiểm tra trong khi thi công lớp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng

| Nội dung kiểm tra | Chỉ tiêu/ phương pháp | Mật độ kiểm tra | Vị trí kiểm tra | Căn cứ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nhiệt độ hỗn hợp trên xe tải | Nhiệt kế | Mỗi xe | Thùng xe | Bảng 9 |
| 2. Nhiệt độ khi rải hỗn hợp | Nhiệt kế | 50 mét/điểm | Ngay sau máy rải | Bảng 9 |
| 3. Nhiệt độ lu lèn hỗn hợp | Nhiệt kế | 50 mét/điểm | Mặt đường | Bảng 9 |
| 4. Chiều dày lớp hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng | Thuốn sắt | 50 mét/điểm | Mặt đường | Hồ sơ thiết kế |
| 5. Công tác lu lèn | Sơ đồ lu, tốc độ lu, số lượt lu, tải trọng lu, các quy định khi lu lèn | Thường xuyên | Mặt đường | Theo 8.3.2 và 8.7 |
| 6. Các mối nối dọc, mối nối ngang | Quan sát bằng mắt | Mỗi mối nối | Mặt đường | Theo 8.6.14 và 8.6.15 |
| 7. Độ bằng phẳng sau khi lu sơ bộ | Thước 3 mét | 25 mét/mặt cắt | Mặt đường | Khe hở không quá 5 mm |
| 8. Kiểm tra chất lượng hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng lấy tại hiện trường | - Hàm lượng nhựa; - Thành phần cấp phối. - Độ ổn định Marshall, độ dẻo Marshall - Độ ổn định Marshall còn lại. | 2500 m2 mặt đường /1 mẫu | Lấy mẫu hỗn hợp đá chặt gia cố nhựa nóng từ xe tải chở hỗn hợp hoặc từ mặt đường ngay khi hỗn hợp vừa được rải ra (trước khi lu lèn). | Theo 6.3.3 Bảng 8 |

9.6  Kiểm tra khi nghiệm thu lớp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng.

9.6.1  Kích thước hình học: Theo quy định tại Bảng 13.

Bảng 13 - Sai số cho phép của các đặc trưng hình học

| Nội dung kiểm tra | Phương pháp | Mật độ đo | Sai số cho phép | Quy định về tỷ lệ điểm đo đạt yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Bề rộng | Thước thép | 50 m / mặt cắt | - 5 cm | Tổng số chỗ hẹp không quá 5 % chiều dài đường |
| 2. Độ dốc ngang: | Máy thủy bình | 50 m / mặt cắt | ± 0,5 % | ≥ 95 % tổng số điểm đo |
| 3. Chiều dày | Khoan lõi | 2500 m2 (hoặc 330 m dài đường 2 làn xe) /1 tổ 3 mẫu | ± 8 % chiều dày | ≥ 95 % tổng số điểm đo, 5 % còn lại không vượt quá 10 mm (có thể theo đánh giá ở Phụ lục E của TCVN 13567-1) |
| 4. Cao độ | Máy thủy bình | 50 m/ điểm | -10 mm; + 5 mm | ≥ 95 % tổng số điểm đo, 5 % còn lại sai số không vượt quá ±10 mm |

9.6.2  Độ bằng phẳng lớp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng: Sử dụng thước 3,0 m để kiểm tra độ bằng phẳng. Báo cáo kết quả kiểm tra được chi tiết cho từng 100 m dài.

Khi chiều dài lớn hơn 1 km có thể kiểm tra bằng thiết bị đo IRI theo từng 100 m dài. Tiêu chuẩn nghiệm thu nêu tại Bảng 14.

Bảng 14 - Tiêu chuẩn nghiệm thu độ bằng phẳng

| Phương pháp đo | Mật độ kiểm tra | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| Độ bằng phẳng đo bằng thước 3 m | 25 m /1 làn xe | Theo quy định tại TCVN 8864 |
| Độ bằng phẳng IRI | Toàn bộ chiều dài, các làn xe | Theo quy định tại TCVN 8865 |

9.6.3  Độ chặt lu lèn: Hệ số độ chặt lu lèn (K) của các lớp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng không được nhỏ hơn 0,98. Hệ số K được tính theo công thức sau:

K = γtn / γo

trong đó:

- γtn: Khối lượng thể tích trung bình của hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng sau khi thi công ở hiện trường, g/cm3 (xác định trên mẫu khoan);

- γo: Khối lượng thể tích trung bình của hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng ở trạm trộn tương ứng với lý trình kiểm tra, g/cm3 (xác định trên mẫu đúc Marshall tại trạm trộn theo quy định về nhiệt độ chế bị mẫu tại Bảng 9).

Mật độ kiểm tra: 2500 m2 mặt đường /1 tổ 3 mẫu khoan (sử dụng mẫu khoan đã xác định chiều dày theo quy định ở Bảng 13) và nên tham khảo cách kiểm tra đánh giá độ chặt ở Phụ lục E của TCVN 13567-1.

9.6.4  Độ rỗng dư xác định từ mẫu khoan phải nằm trong giới hạn cho phép (Bảng 2). Trong trường hợp thiết kế hỗn hợp với độ rỗng dư từ 5 % đến 6 % thì độ rỗng dư xác định trên mẫu khoan có thể cho phép đến 7 % nhưng bắt buộc hệ số độ chặt không được nhỏ hơn 0,99.

9.6.5  Sự dính bám giữa lớp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng với lớp dưới phải tốt, được nhận xét đánh giá bằng mắt tại các mẫu khoan.

9.6.6  Chất lượng các mối nối được đánh giá bằng mắt. Mối nối phải ngay thẳng, bằng phẳng, không rỗ mặt, không bị khác, không có khe hở.

CHÚ THÍCH: Các nội dung kiểm tra quy định trong 9.6 được áp dụng trong quá trình thực hiện dự án. Sau khi nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng, nếu có thực hiện công tác kiểm tra thì các kết quả kiểm tra có thể không phản ánh đúng thực tế thi công (do công trình đã chịu tác động của điều kiện môi trường (nhiệt độ, mưa, gió), tải trọng khai thác theo thời gian).

9.7  Hồ sơ nghiệm thu bao gồm những nội dung sau:

- Kết quả kiểm tra chấp thuận vật liệu khi đưa vào công trình;

- Thiết kế sơ bộ;

- Thiết kế hoàn chỉnh;

- Biểu đồ quan hệ giữa tốc độ cấp liệu (T/h) và tốc độ băng tải (m/min) cho đá dăm và cát.

- Thiết kế được phê duyệt - công thức chế tạo hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng;

- Hồ sơ của công tác rải thử, trong đó có quyết định của Tư vấn về nhiệt độ lu lèn, sơ đồ lu, số lượt lu trên một điểm...

- Nhật ký từng chuyến xe chở hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng: Khối lượng hỗn hợp, nhiệt độ của hỗn hợp khi xả từ thùng trộn vào xe, thời gian rời trạm trộn, thời gian đến công trường, nhiệt độ hỗn hợp khi đổ vào máy rải; thời tiết khi rải, lý trình rải;

- Hồ sơ kết quả kiểm tra theo các yêu cầu quy định từ Bảng 10 đến Bảng 14.

10  An toàn lao động và bảo vệ môi trường

10.1  Tại trạm trộn hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng.

10.1.1  Phải triệt để tuân theo các quy định về phòng cháy, chống sét, bảo vệ môi trường, an toàn lao động, an toàn sử dụng điện hiện hành.

10.1.2  Ở các nơi có thể xảy ra đám cháy (kho, nơi chứa nhựa đường, nơi chứa nhiên liệu, máy trộn...) phải có sẵn các dụng cụ chữa cháy, thùng đựng cát khô, bình bọt dập lửa, bể nước và các lối ra phụ.

10.1.3  Nơi gia nhiệt nhựa đường phải cách xa các công trình xây dựng dễ cháy và các kho tàng khác một khoảng cách đủ đảm bảo an toàn. Những chỗ có nhựa đường rơi vãi phải được dọn sạch và rắc cát.

10.1.4  Bộ phận lọc bụi của trạm trộn phải hoạt động tốt.

10.1.5  Khi vận hành máy ở trạm trộn cần phải:

- Kiểm tra các máy móc và thiết bị;

- Khởi động máy, kiểm tra sự di chuyển của nhựa đường trong các ống dẫn, nếu cần thì phải làm nóng các ống, các van cho nhựa đường chảy được;

- Chỉ khi máy móc chạy thử không tải trong tình trạng tốt mới đốt đèn khò ở trống sấy.

10.1.6  Trình tự thao tác khi đốt đèn khò phải tiến hành tuân theo chỉ dẫn của trạm trộn. Khi mồi lửa cũng như điều chỉnh đèn khò phải đứng phía cạnh buồng đốt, không được đứng trực diện với đèn khò.

10.1.7  Không được sử dụng trống rang vật liệu có những hư hỏng ở buồng đốt, ở đèn khò, cũng như khi có hiện tượng ngọn lửa len qua các khe hở của buồng đốt phụt ra ngoài trời.

10.1.8  Ở các trạm trộn hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng điều khiển tự động cần theo các quy định:

- Trạm điều khiển nên cách xa máy trộn ít nhất là 15 m để đảm bảo an toàn, vận hành tốt;

- Trước mỗi ca làm việc phải kiểm tra các đường dây, các cơ cấu điều khiển, từng bộ phận máy móc thiết bị trong máy trộn;

- Khi khởi động phải triệt để tuân theo trình tự đã quy định cho mỗi loại trạm trộn từ khâu cấp vật liệu vào trống sẩy đến khâu tháo hỗn hợp đã trộn xong vào thùng.

10.1.9  Trong lúc kiểm tra cũng như sửa chữa kỹ thuật bồn gia nhiệt, thùng chứa, các chỗ ẩm ướt chỉ được dùng các ngọn đèn điện di động có điện thế 12 V. Khi kiểm tra và sửa chữa bên trong trống rang và thùng trộn hỗn hợp phải để các bộ phận này nguội hẳn.

10.1.10  Mọi người làm việc ở trạm trộn đều phải học qua một lớp về an toàn lao động và kỹ thuật cơ bản của từng khâu trong dây chuyền công nghệ chế tạo hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng ở trạm trộn, phải được trang bị quần áo, kính, găng tay, giày bảo hộ lao động tùy theo từng phần việc.

10.1.11  Ở trạm trộn phải có y tế thường trực, đặc biệt là sơ cứu khi bị bỏng, có trang bị đầy đủ các dụng cụ và thuốc men mà cơ quan y tế đã quy định.

10.2  Tại hiện trường thi công hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng.

10.2.1  Trước khi thi công phải đặt biển báo "Công trường" ở đầu và cuối đoạn đường thi công, bố trí người và biển báo hướng dẫn đường tránh cho các loại phương tiện giao thông trên đường; quy định sơ đồ chạy đến và chạy đi của ô tô vận chuyển hỗn hợp, chiếu sáng khu vực thi công nếu làm đêm.

10.2.2  Công nhân phục vụ theo máy rải, phải có ủng, găng tay, khẩu trang, quần áo lao động phù hợp với công việc phải đi lại trên hỗn hợp có nhiệt độ cao.

10.2.3  Trước mỗi ca làm việc phải kiểm tra tất cả các máy móc và thiết bị thi công, sửa chữa điều chỉnh để máy làm việc tốt. Ghi vào sổ nhật ký thi công về tình trạng và các hư hỏng của máy và báo cho người chỉ đạo thi công ở hiện trường kịp thời.

10.2.4  Đối với máy rải hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng phải chú ý kiểm tra sự làm việc của băng tải cấp liệu, đốt nóng tấm là. Trước khi hạ phần treo của máy rải phải trông chừng không để có người đứng kề sau máy rải.

Thư mục tài liệu tham khảo

[1] TCCS 26:2019/TCĐBVN, Hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng sử dụng trong kết cấu áo đường - Yêu cầu thi công và nghiệm thu;

[2] TCVN 13567-1:2022 Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu - Phần 1: Bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường thông thường.

[3] JTG E40-2004 Technical Specification for Construction of Highway Asphalt Pavements

[4] BS EN 13108-1, Bituminous mixtures - Material specifications - Part 1. Asphalt Concrete

[5] ASTM D 3515- 1, Standard Specification for Hot-Mixed, Hot-Laid Bituminous Paving Mixtures

[6] OVERSEAS ROAD NOTE 19, A guide to the design of hot mix asphalt in tropical and sub-tropical countries, DFID, 2002

[7] IRC: 111-2009, Specifications for Dense Grade Bituminous Mixes, IRC

MỤC LỤC

1  Phạm vi áp dụng

2  Tài liệu viện dẫn

3  Thuật ngữ, định nghĩa

4  Phân loại và các chỉ tiêu kỹ thuật yêu cầu với hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng.

5  Yêu cầu về chất lượng vật liệu chế tạo hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng

6  Thiết kế hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng

7  Sản xuất hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng tại trạm trộn

8  Thi công lớp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng

9  Công tác kiểm tra giám sát, kiểm tra và nghiệm thu lớp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng

10  An toàn lao động và bảo vệ môi trường

Thư mục tài liệu tham khảo